LAB 8 : 62010694 & 62010718

Lab8_1

โปรแกรมหยุดการทำงานที่ Breakpoint ที่ 1 ซึ่งคือบรรทัดที่ 10

คอลัมน์แรกเป็นชื่อ Register

คอลัมน์ 2 เป็นค่าของ Register ในรูปแบบเลขฐาน16

คอลัมน์ 3 เป็นค่าของ Register ในรูปแบบเลขฐาน10

-2147483632 ฐานสิบ = 10000000000000000000000000010000 2Compliment

บิทซ้ายสุดเป็นบิท N (Negative) เพราะผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่าศูนย์ หรือ ติดลบ

_loop

หมายเลขที่มาแทนที่คือค่า Address ของคำสั่งนั้น

เครื่องหมาย => คือ ตัวชี้ว่าให้โปรแกรม run code บรรทัดไหน

Lab8_2

เป็นการ Push ข้อมูลไปเก็บใน Stack แล้วทำการ Pop ข้อมูลออกมาเพื่อไปเก็บใน Register ที่ต้องการ

Lab8_3

เป็นการ Push ข้อมูลไปเก็บใน Stack แล้วทำการ Pop ข้อมูลออกมาเพื่อไปเก็บใน Register ที่ต้องการ

Lab8_4

รับข้อมูลจาก Register R0,R1 และ Return ค่าที่คำนวณเสร็จทาง Register R0 โดย Return ออกมาจาก Function

เกิดการ Push ในบรรทัดที่ 5 - นำ SP ลบด้วย 4 bytes

เกิดการ Push ในบรรทัดที่ 6 - นำ SP ลบด้วย 4 bytes

เกิดการ Pop ในบรรทัดที่ 7 - นำ SP บวกด้วย 4 bytes

เกิดการ Pop ในบรรทัดที่ 8 - นำ SP บวกด้วย 4 bytes

7

เกิดการ Push ที่บรรทัดที่ 7 - SP จะลดลง 8 bytes เพื่อรับค่าของ R4 และ R5

เกิดการ Pop ที่บรรทัดที่ 8 - มีการดึงข้อมูลของ R1 , R2 ออกมาและเพิ่มค่า SP ขึ้น 8 bytes หลังจากนั้น